SECHS GANGE - ZUNÄCHST MIT WENIG GEWINN

Ein Schönheitsfehler ist eher dem Antriebskomplex anzulasten: obwohl der Kettenantrieb nach verbreiteter Meinung weniger Lastwechselprobleme aufwirft, traten solche stärker in Erscheinung als bei der XJ 650, wo die verschiedenen »Verzahnungen« zwischen der Kurbelwelle und dem Hinterrad offenbar weniger »Lose« und Lastwechselrucke verursachen. Naturgemäß stören sie nicht auf großer Fahrt, sondern bei langsamem Rollen innerorts. Im Getriebe sind Stufenzahl wie Spannweite nicht etwa auf Sicherheit bei extremen Bedingungen ausgelegt, sondern auf die (nur 4 kg leichtere) XJ 400, doch harmonieren sechs Schaltungen, aus dem Stand bis zur vollen Entfaltung der 50-pferdigen Rasanz, mit den Ambitionen sportlicher Fahrer.

12.24.   Das »Porträt« schließt den Kreis zur Einleitung, dem schlanken Vierzylinder hinter dem vollsymmetrischen Bug (doppelte Scheibenbremsen, doppelte Signalhörner) und unter dem imposanten, hochgesetzten H 4-Scheinwerfer mit asymmetrischer Abblendung. Er mißt an der XJ 550 170 statt 200 mm, auch sind deren Blinker rechteckig statt rund.

Wenn man freilich im Stadtverkehr nur »rollen« will (oder darf), erscheint die Schaltarbeit übertrieben, so daß der Tester sich angewöhnte, innerorts »doppelt« zu schalten, also in »1« - »3« - »5« oder, aus langsamem Ausrollen in »2« - »4« -»6«. Eine eigene XJ 550 würde er (die TÜV-Zu-stimmung vorausgesetzt) um 10 bis 12% »länger« übersetzen, die Spitze dann im 5. Gang erreichen, vermutlich die jetzige noch etwas übertreffen, das Drehzahlniveau auf der Autobahn senken, damit deutlich den Verbrauch, und an Reichweite gewinnen.

Zeitgerechte (Wagen-)Sparkonzepte verlangen vom Fahrer eine gewisse Einschränkung, weil sein Getriebe vor dem »E«-Gang (für Energiesparen) nur noch drei, höchstens vier andere besitzt. Mit »5+E« und dem XJ-Drehmomentpotential wäre davon keine Rede! Die Bedienung von Kupplung und Getriebe erntet, wie bei der 650er, eine gute Zensur. Ein leichtes Kleben der Kupplung, demzufolge einen gelinden Ruck beim Einrasten des ersten Gangs, trat lediglich bei ausgekühltem Motor und öl auf und stempelt eine Beanstandung als überzogen. Auch die Leerlaufstellung bereitete, zumal mit der Anzeigeleuchte, keine Komplikation.

12.25.   Abgesehen von »Styling«, vielleicht extremer Kurvenlage, erleichtern die hochgezogenen Auspufftöpfe den Aus- und Einbau des Hinterrads, verschieben aber die Fußrasten für großgewachsene Beifahrer recht weit nach oben. Vor allem sollte aber die schwere O-Ring-Kette eine Abdeckung gegen den Reifen auch für das untere Trum erhalten! Dennoch wurde sie über 2500 km außen mehrfach leicht geölt, aber keinmal nachgespannt! Die Packtaschenhalter zählen zur Sonderausstattung.