brennräumen Platz und drittens liefert der nur 26,2 mm große Kurbelradius bei der Kurbelwellesie ist ohnehin kürzer, kompakter und leichter geworden - eine »Überlappung« von Wellen- und Hubzapfen, die der Drehsteifigkeit zugute kommt.

SUPERLATIVE FÜR LITERLEISTUNG UND DREHZAHLEN-SPANNWEITE

men. Die mit nur 60 Grad bezifferte »Überschneidung« ist nämlich um runde 25 % kürzer als in den großen Zylindern. Und darauf beruht, mindestens anteilig, ein weiterer »Super-Wert« in Gestalt der Drehzahlen-Spannweite. Trotz leichter Schwungmassen läuft der Vierzylinder spätestens mit 1500/min rund und ruckfrei, und zwar in sämtlichen Gängen, d. h. im fünften mit 40 km/h. Das brauchbare Drehzahlband übersteigt demnach das Verhältnis von 1:6, wie man es in luxuriösen Wagen findet, aber kaum im Zweiradfeld.

Die Fachpresse feierte einstimmig die »sportliche Note«, Motor- und Fahrleistungen der XJ 650. Mit ihnen übernahm sie in ihrer Hubraumklasse eine Führung. In der Tat prägen 52 kW (71 PS) 80 kW/l (fast 110 PS/l) und damit im Viertaktfeld einen Spitzenwert, den auch die Vierventilmotoren der Konkurrenz nicht übertreffen. Die Zahlentafel 12.16 offenbart keine sensationellen Zahlen, doch führte die Entwicklung trotz der kleineren Hubräume und der Kurzhubzylinder zu hohen Füllungen und Nutzdrücken. Elf bar verdienen eine erstklassige Zensur, zumal sie mit nur 9,2facher Verdichtung und einwandfrei verarbeitetem Normalbenzin zustande kommen; (das offenbar ziemlich »reiche« Kraftstoff/Luft-Mischungsverhältnis steht auf einem anderen Blatt und kommt noch zur Sprache). Gegenüber den 275-cm3-Yamaha-Zylindern sank die Kolbengeschwindigkeit der XJ 650 von 19,4 auf 16,4 m/sec, und selbst beim Vergleich der korrigierten Werte (mit der Quadratwurzel des Hubverhältnisses) verbleibt eine beruhigende Einsparung. Bei den auftretenden Massenkräften wird sie noch deutlicher, weil z. B. jedes Pleuel nur 345 statt 487 g wiegt. Auch die Kolben sind um ein Drittel leichter. Bei der Ventilsteuerung liegen die Verhältnisse etwas anders. Die heraufgesetzten Drehzahlen wirken sich stärker aus als die verminderten Gewichte der schwingenden Massen, zumal bei gleichstarken 7-mm-Ventilschäften, und so stiegen die Kräfte der beiden konzentrischen Federn (bei geschlossenen Ventilen) von 25 auf 29 kg - allerdings für Ventilhübe, die von 8,8 und 8,3 mm (für Ein- und Auslaß) auf 8,5 und 7,8 mm sanken. »Geschenkt« gibt es auf dieser Welt wenig - und bei Motordrehzahlen und Literleistungen gar nichts . . . Überdies erkauft Yamaha hohe Drehzahlen nicht mit »gestreckten« und fragwürdigen Nockenfor-

12.14.   Der Primärantrieb der XJ 650 geht von einer verzahnten Hubscheibe direkt zur Kupplung (58 : 97 Z = 1 :1,67), macht den Motor schmal und kompakt, zumal die Getriebewellen nicht neben-, sondern untereinander liegen. Die Zwischenwelle zum vorderen Kegelradpaar trägt einen Stoßdämpfer. Zusätzlich besitzen alle Yamaha-Kupplungen (wie Wagen-Trockenkupplungen) tangentiale Dämpfungsfedern in der Grundplatte. Im Gegensatz zum großen Vierzylinder rotiert die Kupplung rückwärts, die Kurbelwelle vorwärts.

Diese auf eine Getrag-Porsche-Entwicklung zurückgehende Lösung basiert auf der zusätzlichen Welle des »Zwischengetriebes«. Die Anordnung des vorderen Kegelrads auf der zweiten Getriebewelle könnte sie einsparen (wie bei Suzuki), auch zugunsten einer längeren, vorteilhaften Kardanwelle. Trotzdem ist die Yamaha vergleichsweise bedeutend leichter! Der Antrieb im kleineren Motor ist grundverschieden: von der Kurbelwellenmitte aus mit einer schweren Zahnkette zur Kupplungswelle. Die Drehrichtung ändert sich aber nicht, weil die »Stoßdämpferwelle« zum Kardanantrieb fehlt.

264