12.15.   Die perspektivische Schnittzeichnung erspart eine lange Beschreibung über den Aufbau und viele Einzelheiten. Lediglich der Primärantrieb ist verdeckt, nicht aber die straff geführte und automatisch gespannte Steuerkette und die Zahnkette zum Anlasserfreilauf und Drehstromgenerator. Die äußeren Kurbelwangen sind raumsparend als schlanke volle Hubscheiben ausgebildet, ohne Gegengewichte. Eine dritte (leichte) Kette führt von der Kupplungswelle zur Rotoröl-pumpe, unten im Getrieberaum. Die vier 32-mm-Gleichdruckvergaser stammen diesmal, wie die Lichtmaschine, von Hitachi. Drosselklappen bewirken die Leichtgängigkeit, während die unterdruck -gesteuerten Schieber jedes »Verschlukken« verhindern und keine Beschleunigungspumpen benötigen.

MOTOR- UNO FAHRLEISTUNGEN RELATIVIERT

Bekanntlich ist Geschmeidigkeit etwas anderes als »Elastizität« - sei es die von den Motordaten definierte oder die vom Drehgriffkommando verlangte und subjektiv spürbare. Es gab darüber im (internationalen) Kollegenkreis Debatten, bei denen unverkennbar die »bullige« XS 1100 Schatten warf. Nun offenbart dieser Vergleich auf dem grünen Tisch folgende Verhältnisse: bei einer Mo-tordrehzahl von nur 2000/min zieht der große Vierzylinder 55 Newtonmeter, der 650er nur 21 Nm - also 38 %. Wenn man die Gesamtüberse-zungen im fünften Gang berücksichtigt (4,77 bzw. 5,68) und die Antriebsverluste mit geschätzten 16 bzw. 14 % abzieht, stehen jeweils am Hinterrad 220 und 105 Nm zur Verfügung, also ein Verhältnis von 100:48. Es verbessert sich auf fast 57 %, wenn man den Gewichtsvorteil (für die besetzte Solomaschine 305 statt 360 kg) einbezieht. Schon 3000/min verschieben das Bild: an der Kurbelwelle wirken 70 Nm und 45 Nm entsprechend 100:64. Am Hinterrad sind es 280 und 220 Nm, der Rückstand schrumpft auf 21,5 % - und mit dem Gewichtsquotienten auf nur 7 %, während die Motorleistungen bei der Nenndrehzahl sich wie 100:73 verhalten. In diesem Leistungsbereich machen sich verminderte Leergewichte besser bezahlt als höhere kW-Zahlen, ganz zu

schweigen von der gewonnenen Handlichkeit und Ökonomie.

Gleich daneben rangiert die Fahrpraxis in Gestalt unserer Beschleunigungskurven. Einen nennenswerten Vorsprung erzielt der große Vierzylinder erst im dreistelligen km/h-Bereich - gewiß auch ihn nur unter einem routinierten und erheblich stärker strapazierten Fahrer. Was für die Spitzentempi doppelt gilt; denn sie bewegen sich im Bereich von 180 bis 220 km/h, für den sich unverkleidete Motorräder wenig eignen. Und Vergleichsfahrten auf dem Nürburgring zeigten oft genug, daß moderne Mittelklasse-Vertreter hinter Superbikes kaum zurückstecken brauchen, obgleich der »Ring« längst »schneller« geworden ist als bergige und kurvenreiche Alltagsstrecken. Übrigens verlaufen bei der XJ 650 nicht nur die Vollastkurven zügig, sondern ebenso sämtliche Übergänge bei wechselnder Belastung. Der im Bedarfsfall »weiche« Leistungseinsatz gewann bei den Testfahrten eine vorteilhafte Seite: als Sicherheitsfaktor auf nassen Fahrbahnen. Zu der damit angesprochenen Laufkultur zählt eine sympathische Akustik, nahezu ohne »mechanische« Komponenten, leise und tief im Ton bei ruhigem Rollen, aufgrollend beim forschen Sprint am Ortsende und kernig, aber nicht aufreizend beim gestreckten Galopp. Die feinen Vierzylinder-Vibrationen treten kaum in Erscheinung: am gummigelagerten Tank, auf der breiten Sitz-