| Motortyp | XS750 | XS 850 | XS 1100 | XS 500 | XJ 650 | XJ 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D x s (mm) Vh ( cm3) s:D Verdicht, vertv | 68 x 68,6 3 x 249 1,01 9,2 | 71,5 x 68,6 3 x 275 0,96 9,2 | 71,5 x 68,6 4 x 275 0,96 9,2 | 73 x 59,6 2 x 249 0,82 8,5 | 63 x 52,4 4 x 163 0,83 9,2 | 57 x 51 .8 4 x 132 0.91 9.5 |
| kW (PS)/n, M, (Nm)/n, kW/l (PS/l) VK„ (m/s) vk« korrig. | 54(74)/8400 61 ,3/8400 72(98) 19,2 19,3 | 58(79)/8500 65/8500 70(96) 19,4 19,8 | 70(95)/8500 78,5/8500 64(86) 19,4 19,8 | 36(49)/8250 42/8250 72(98) 16,4 18.1 | 52(71 )/9400 53/9400 80(109) 16.7 18,1 | 37(50)/9000 39,3/9000 70(95) 15,5 16,3 |
| Mm„ (Nm)/n2 MmM/l pemax (bei n2, bar) | 68/7000 91 11,4 | 70/7500 85 10,6 | 90/6250 82 10,3 | 43,5/6500 87 11,0 | 57/7200 87 11.0 | 42/7500 79 10.0 |
| FKolben (cm2) kW/FKD (kW/cm2) | 109 0,50 | 120 0,48 | 160 0,44 | 84 0,43 | 125 0,42 | 102 0,36 |
| EV/AV (mm 0) Flv(cm*) kW/F,Fv (kW/cm2) ffv : FKo (%) | 36/31 30,6 1,76 28,1 | 36/31 30,6 1.9 25,5 | 36/31 40,8 1,72 25,5 | 2 x 28 (E) 24,7 1,46 29,3 | 33/28 34,3 1,52 27,3 | 27/23 23,0 1,61 22,5 |
| Vergaser (mm 0) Fver,. (cm2) kW/Fy, (kW/cm2) | 3 x 34 27,3 1,98 | 3 x 34 27,3 2,12 | 4 x 34 36,4 1,93 | 2 x 38 22,7 1,59 | 4 x 32 32,3 1.61 | 4 x 28 24,7 1,50 |
| EM (Mm„ : M,) E„ (n1 : nz) E.«.. (EM x E„) | 1,11 1,20 1,33 | 1,08 1,13 1,22 | 1,15 1,28 1,47 | 1,04 1,27 1,32 | 1,08 1,30 1,40 | 1,07 1.20 1,28 |
| Tankinhalt (1) Leergew. (kg) Lg, F in kg/kW (kW/t) Lg2K in kg/kW (kW/t) | 24 260 6,2(161) 7,6(132) | 24 256 5,7(175) 7,0(143) | 24 286 5,1(194) 6,2(161) | 15 210 7,9(126) 10(100) | 19,5 230 5,9(171) 7,3(137) | 15 204 7,5(133) 9,6(104) |
| Spitze »sitz. /lieg.« (km/h) 0 bis 100 km/h (s) 0 bis 400 m(s) 0 bis 1000 m (s) | 182/195 5,7 13,4 26,2 | 185/198 5,5 13,2 26 | 205/220 4,2 12,5 23,5 | 165/178 6,8 14,8 28 | 182/195 5,8 13.3 26,3 | 167/182 6,2 14.2 27 |

12.16.   Yamaha-Mehrzylindermodelle mit Daten, Kennwerten und Leistungen (bei gemittelten Werten aus mehreren fremden Tests: Circa-Leistungen): zwei Dreizylinder, der große Vierzylinder, zum Vergleich der (nicht mehr angebotene) Achtventil-Twin, gegenläufig mit Ausgleichswelle, und unsere beiden Prüflinge. Die Zeilen enthalten Bohrung mal Hub, Hubräume, Hubverhältnisse und Verdichtungsverhältnisse. Es folgen Nennleistungen und die Drehmomente bei der Nenndrehzahl, Literleistungen und Kolbengeschwindigkeiten (zusätzlich die korrigierten Werte). Dann maximale Drehmomente, Literdrehmomente und die direkt damit zusammenhängenden mittleren Nutzdrücke. Die Kolben(boden)flächen liefern die Kolbenflächenleistungen, die Ventilgrößen (mit Durchmesser und Gesamtflächen) und die Vergaser die entsprechenden Kennwerte. Dazwischen das Verhältnis der Kolben- und Ventilflächen. Die nächste Rubrik enthält die Werte für Drehmoment-, Drehzahlen- und Gesamtelastizität. Dabei erklären sich die besonders hohen Werte der XS 1100 mit ihrer (relativ!) mäßigen Literleistung. Kleinere Zylinder, also die vermehrte Unterteilung des Gesamthubraums, erlauben generell höhere Drehzahlen, größere Steuerquerschnitte und Literleistungen, erschweren aber gute Nutzdrücke und Elastizitätswerte. Darunter folgen Tankinhalt, Leergewicht und Leistungsgewichte unter einem Solofahrer (Lg ,F) und unter zwei Personen zu je 75 kg. Zuletzt vier charakteristische Leistungsdaten. Bei den XJ 550-Daten ist die Drosselung auf (deutsche) 37 kW zu berücksichtigen. Die internationale Version leistet 41 kW (56 PS) bei 9500/min und 46 Nm bei 8500. »Motor Cyde News« maß 171/186 km/h. (Auch der eine oder andere frühe deutsche Test kam offenbar mit der ungedrosselten Version zustande).