zwar ohne Luftpolster oder andere Einstellbarkeiten von Federn und Dämpfern der Telegabel. Ausgeprägte Spurtreue harmoniert mit Kurvenwilligkeit - Lenkungsdämpfer sind seit jeher bei Yamaha-Gebrauchsmodellen ein Fremdwort. Das bei der XS 1100 registrierte »Hineinfallen« in enge Kurven ist nicht völlig, aber weitgehend abgebaut.

90

Die zugehörigen Daten:

12.18.	XS 1100 XS 850   XJ 650   XJ 550

| Leergewicht (kg) | 286 | 256 | 230 | 204 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Radstand (cm) | 154 | 147 | 144 | 143 |
| Lenkwinkel (Grad) | 60,5 | 63 | 62,3 | 63,5 |
| Nachlauf (mm) | 130 | 107 | 115 | 109 |
| Federweg |  |  |  |  |
| vorn (mm) | 175 | 157 | 150 | 150 |
| Federweg |  |  |  |  |
| hinten (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Feder-Rate |  |  |  |  |
| vom (kg/cm) | 5,6-6,3 | 5,0-6.5 | 4,2-5,8 | 4,0-5,5 |
| Feder-Rate |  |  |  |  |
| hinten (kg/cm) | 4,3-5,7 | 3,8-5,0 | 34-^»,2 | 3.2^4,0 |

(Der Federweg hinten gilt für die Federbeine selbst und ist am Hinterrad um ca. 20 % größer.)

RUNDUM VIEL LICHT UND WENIG SCHATTEN

Die mit den Fahreigenschaften eng verknüpfte (»aktive«) Sicherheit setzt angemessene Bremsen voraus - vorn mit zwei 270-mm-Scheiben, hinten mit einer 230-mm-Trommel, die (auch in dieser Kategorie!) mit Effekt, Dosierbarkeit und sofortigem Ansprechen auch bei Nässe den Vorzug verdient. Daß die Scheibenbremsen etwas mehr Handhebelkraft beanspruchten, auch nicht immer geräuschlos griffen, ist eine Belagfrage -der höhere Kraftbedarf außerdem von Yamahas allgemeiner »Philosophie« beeinflußt. Immerhin ist es zweierlei, schnelle Maschinen für verwöhnte Tester aufzuzäumen - oder für einen breiten Kundenkreis, der sich bald auf die Eigenheiten seines Fahrzeugs einstellt! Die Lichtfülle gilt wörtlich wie in übertragenem Sinn: ersteres für den Scheinwerfer, der in einem

12.19.   Das Drehzahldiagramm markiert den Bereich für beste Fahrleistung, gestrichelt die Spannen für kräftigen An- und Durchzug - und dünn die erstaunliche Bandbreite für rundes, ruckfreies Rollen ... natur- (und hubraum-)gemäß bei Verzicht auf forschen Schub. Der Bereich zwischen dem Drehmoment- und Leistungsgipfel ist schraffiert, zusätzlich sind die Leistungs- und Drehmomentkurven eingetragen.

Die Getriebestufung vermittelt tadellose »Anschlüsse«. Man erkennt, daß der fünfte Gang zum Schongang tendiert, die Nenndrehzahl höchstens »langliegend« erreicht wird und der vierte Gang bei Soziusbetrieb (oder steifem Gegenwind) eine höhere Spitze bringt. Es betragen

die Getriebestufen      2,19 -1,50 - 1,15 - 0,93 - 0,81
also relativ	2.70-1.85-1.42-1.15-1.0

die Stufensprünge	1,46 -1,30 -1,24 -1,15

die Gesamtübers.	15,3 - 10,5 - 8,1 - 6,5 - 5,68

Unterstrichen sind Spannweite und längste Gesamtübersetzung. Nach der Primärstufe (1,67) wirken an der Zwischenwelle 36:49 (1,36), am vorderen Kegelradpaar 18:19 (1,06), hinten 11:32 (1:2,91).

200-mm-Topf eine Halogenlampe besitzt und sehr hoch angebracht ist (was das wichtige Abblendlicht verlängert'). Lampendefekte gab es ebensowenig wie sonstige Pannen. Die nächste gute Zensur erntet die XJ 650 mit ihrer Ausstattung und Aufmachung. Lenkerhebel