QUAL DER WAHL AB 1981

Schon binnen Jahresfrist folgten dem Vorreiter außer einer gedrosselten 37 kW-Variante zwei attraktive Schwestern, eine 750er »Seca« (65 x 56,4 mm, 60 kW bei 9000/min, 67 Nm bei 7500/min, deutlich über 200 km/h schnell, aber auch gut 240 kg schwer) und eine XJ 550, die zu einem direkten Vergleich reizte. Sie unterscheidet sich von der 653er auf den ersten Blick nur durch die O-Ring-Kette zum Hinterrad anstelle der Kardanwelle. Doch die nähere Betrachtung enthüllt ein etwas kürzeres Fahrgestell, eine andere Te-legabel (mit 35- statt 36-mm-Standrohren), einen kleineren Tank (mit 15 statt 19,5 l) und H-4-Scheinwerfer (mit 170 statt 200 mm). Das Leergewicht sank um einen reichlichen halben Zentner, obwohl das Getriebe sechs statt fünf Gänge erhielt.

Die XJ 550 ist also keine »verkleinerte« 650er, sondern eine kräftige Schwester der neuen XJ 400 auch nicht mit 550, sondern mit 528 cm3 Hubraum. Damit liegt er haargenau in der Mitte zwischen 400 und 653 cm3 - und erhärtet einmal mehr den Bruch mit herkömmlichen Klassen. Noch stärker überrascht die Abkehr vom »Baukastensystem«, wie Yamaha es bisher praktizierte. Da arbeiten zum Beispiel die Twin mit 250 und 400 cm3 einheitlich mit 52,4 mm Hub (in Bohrungen von 55 und 69 mm); exakt denselben Weg vollführen die Kolben der XJ 650 in 63-mm-Boh-rungen. Auch die Zweitakt-Twin mit 250 und 350 cm3 besitzen gleiche Kurbelwellen, sogar bei den Rennmaschinen. Die großen V-Zweizylinder laufen mit 69,2 mm Hub, einmal mit 83er-Kolben für 750, außerdem mit 95er-Kolben für handfeste 1000 cm3 Hubraum, und sämtliche großen Drei-und Vierzylinder besitzen den einheitlichen Hub von 68,8 mm.

Von dieser Philosophie findet man bei den neuen Vierzylindern nichts mehr. Der 52,4-mm-Hub der XJ 650 könnte mit 56,5-mm-Bohrungen und einem Hubverhältnis von 0,93 das vorliegende Volumen erzeugen. Tatsächlich wählten aber die Konstrukteure 57 x 51,8 mm (also einen um 0,6 mm kürzeren Hub), doch ohne erkennbaren Zusammenhang zum kleinsten Vierzylinder; denn dessen Hauptabmessungen betragen 51,0 x 48,8 mm. Auch der »Seca«-Motor verrät mit 65 x 56,4 mm eigene Abmessungen mit dem Hubverhältnis 0,87.

Nun wurden die »550«- (und 400-)Vierzylinder noch mal um 2,5 cm schlanker, mit 42 anstelle von 44,5 cm. Sie übertreffen damit die Breite der großen V-Twin um 5 cm und die der XS 250/400-Mo-toren nur um 1,5 cm! Mehr kann man von einem querstehenden Vierzylinder nicht verlangen! Schon am »grünen Tisch« belegt ein Vergleich von maßgeblichen Motordaten, daß der jüngste Vierzylinder nicht auf Spitzenleistung gezüchtet wurde, zumal der Hubraum von 528 cm3 mit sportlichen Ambitionen in Wettbewerben kollidiert. Als Indizien dienen dazu die erneut verringerten Kolbengeschwindigkeiten und die maßvoll dimensionierten Ansaugwege (12.16). Beim ersten, oberflächlichen Leistungsvergleich verlangen natürlich 37 kW gegenüber 52 kW ihren Tribut (50 gegen 71 PS), am handgreiflichsten mit den Spitzentempi von 167/180 (aufrechtsit-zend/langliegend erzielt) gegenüber 181/195 km/h. Doch bedeuten diese Daten erst die halbe Wahrheit: schon die beiden Beschleunigungskurven offenbaren einen vollen Sekundenrückstand frühestens bei 130 km/h (!) - und das Temperament unterwegs, ohne volles Ausfahren der Getriebegänge, führt die Geschwister noch näher zusammen. Als englische Kollegen berichteten, die XJ 550 zöge im unteren Drehzahlbereich nicht schwächer, sondern besser durch - »probably the best 550«, konnte es sich um subjektive Eindrücke handeln. Später bestätigte jedoch der Elastizitätstest einen objektiven Vorsprung.

INNOVATIONEN FORTGESETZT - MIT YICS

Yamaha hat den internationalen Markt nicht nur mit zahllosen, oft überraschenden Modellen belebt, sondern auch den Stand der Technik vorangetrieben. Sie betrafen bisher in erster Linie die hochentwickelten Zweitakter: zu Anfang der 70er Jahre mit »Fünf-Kanal-Zylindem«, dann folgten die Membranen im Ansaugsystem. Yamaha sprach wahrheitsgetreu nicht von eigenen Erfindungen, sondern von »Innovationen«, und der reale Fortschritt bestand darin, daß moderne Werkstoffe, Konstruktionen und Herstellungsverfahren die bekannten Schwachstellen der Vorläufer überwanden. Am deutlichsten wurde dies beim »Power Valve« (s. S. V. 10).